Система мониторинга и управления безопасностью Sphere

24.01.2013

# Sphere

Система мониторинга и управления безопасностью Sphere, обеспечивающая контроль за всеми параметрами окружающей среды терминала, является одной из самых важных дополнительных опций платежного терминала или сенсорного киоска работа которого должна обеспечиваться в режиме 24х7.

Специализированный контроллер обеспечивает сбор информации с внешних датчиков, включает внутреннюю сигнализацию и предоставляет целый ряд возможностей, обеспечивающих бесперебойную работу терминала, при необходимости сообщая об попытках несанкционированного доступа, в частности:

охрана терминала с использованием датчиков открывания дверей (возможна установка сирены);

датчики удара и наклона;

управление внешними климатическими установками (вентиляцией, системой отопления и/или кондиционирования) для поддержания внутри терминала необходимой для работоспособности температуры и влажности;

обнаружение наличия человека в зоне видимости терминала для интеллектуальной реакции на присутствие пользователя, в частности, для активизации рекламы сервиса, предоставляемого терминалом при входе пользователя в дальнюю зону;

защита от сбоев программного обеспечения, включая операционную систему;

управление питанием по расписанию;

использование внутренних аккумуляторов для обеспечения бесперебойной работы при отключении внешнего питания;

поддержка режима "предупреждения';

Система подключается к терминалу с использованием интерфейса RS232.

| Версия системы | Набор датчиков |
| --- | --- |
| Ultra Light | 2 датчика открытия двери, контроллер, ПО |
| Light | 2 датчика открытия двери, ключ отключения, динамик с питанием от компьютера, контроллер, ПО |
| Smart | 2 датчика открытия двери, ключ отключения, динамик с питанием от компьютера, контроллер, ПО, датчики наклона, удара + система автономного питания |

# Настройка системы датчиков безопасности, входящих в состав системы SFOUR Sphere Smart

Система предназначена для передачи сигнала об открытии двери ИПТ и сейфа устройства приема наличных в прикладное программное обеспечение.

### Программный интерфейс системы контактных датчиков

#### Назначение приложения

Приложение KioskAlarm предназначено для конфигурации системы охраны и для интеграции с внешними приложениями с помощью командной строки.

#### Диалог конфигурации

Рис 1. Вид диалога конфигурации при первом запуске

После появления диалога конфигурации выполните следующие действия:

В группе "Устройство" выберите соответствующий тип устройства (Sphere Light, Sphere Smart, и т.п.)

Выберите последовательный порт, который используется устройством Sphere.

После этого для сохранения изменений нажмите кнопку "Применить"

После повторного запуска приложения в диалоге будут отображены выбранный тип охранного устройства и выбранный последовательный порт:

Рис 2. Вид диалога конфигурации при следующем запуске

#### Вкладка "Датчики" (Только SphereSmart)

Для настройки используемых датчиков перейдите на закладку "Датчики"

Рис 3. Вкладка "Датчики"

1. Выберите датчики, которые инсталлированы в системе Sphere.

2. Для контактных датчиков укажите нормальное состояние для режима "Охрана" (замкнутое или разомкнутое состояние контактов, опция не работает для Sphere Smart)

#### Вкладка "Параметры"

Рис 4. Вкладка "Параметры"

На вкладке "Параметры" Вы можете указать внешние приложения, которые должны запускаться при нарушении и восстановлении контура (интеграция с внешними приложениями осуществляется с помощью командной строки операционной системы).

Для автоматической постановки  можно указать задержку (в секундах) для включения режима охраны, а также для его возобновления после того, как датчики снова будут в положении "покой".

Внимание: На этой вкладке модель SphereLight позволяет установить только запускаемые приложения при нарушении и восстановлении контура.  Для этой модели автоматическая постановка на охрану при восстановлении контура осуществляется с задержкой 30 секунд вне зависимости от указанного значения в полях "Задержка перед автоматической постановкой на охрану"

Включение/Отключение режима охраны осуществляется на первой вкладке диалога приложения, группа "Режим охраны".

После того, как приложение запущено, его иконка появляется в трее панели задач:

Для доступа к настройкам приложения можно использовать контекстное меню, активизируемое при нажатии правой клавишей мыши по иконке:

#### Инсталляция / первый запуск

Для инсталляции приложения достаточно:

1)  скопировать ее в каталог на жестком диске (например, c:\kioskalarm\).

2) скопировать ярлык приложения с папку "Автозагрузка" (или "Autostart") с указанием ключа –AlarmOn (см раздел "Параметры командной строки")

При первом запуске приложения необходимо будет выполнить следующие действия:

1. Запустить KioskAlarm.exe

Появится диалог:

Нажмите "Да".

2. Появится диалог создания первоначальной конфигурации:

Нажмите "Да".

После этого будет автоматически создан файл конфигурации KioskAlarm.ini, который будет расположен в каталоге "..\conf\" (т.е. в каталоге, который будет иметь такой же уровень, как и каталог, содержащий само приложение).

Для автоматического запуска приложения можно скопировать его ярлык в папку Галвного меню Windows "Автозагрузка" (Startup), указав в качестве рабочего каталога каталог, где установлен KioskAlarm.

В случае, если прикладное программное обеспечение (ППО), устанавливаемое на ИПТ, имеет встроенные возможности запуска внешних приложений при загрузке, автоматический запуск KioskAlarm может настроен таким способом. В этом случае по настройке автозапуска рекомендуется обратиться к соответствующим инструкциям ППО.

#### Дополнительный способ интеграции с прикладным ПО третьих сторон

Если устанавливаемое прикладное программное обеспечение (ППО) не поддерживает интеграцию внешних событий через CLI (Command Line Interface), возможно применение интеграции с помощью встроенного механизма межпроцессного обмена именованными событиями, предусмотренного в Win32. Более подробное описание механизма при необходимости  можно получить в файлах Руководства разработчика Win32 (Microsoft MSDN), в разделе "События и межпроцессное взаимодействие". В том случае, если ППО поддерживает реакцию на события Win32, то запуск ожидаемого им именованного события через командную строку можно организовать с помощью дополнительных утилит KioskAlarm:

holdevent.exe <имя события> - сервис, который создает неотмеченное именованное событие (CreateEvent(NULL,true, false, EventName)) и запускается до основного ППО (в случае, если ППО само не генерирует неотмеченное событие как канал взаимодействия)

xmitter.exe <имя события> - утилита перевода события в отмеченное состояние (SetEvent), запускаемое при наступлении нужного состояния, например, при срабатывании контактных датчиков. Вызов этой утилиты с именем события в качестве аргумента может быть настроен из диалога настроек KioskAlarm, вкладка "Параметры", параметр "Запуск приложения при нарушении контура"

receiver.exe <имя события> <таймаут в мсек> - отладочный сервис перехвата сообщений, переводит событие в неотмеченное состояние (ResetEvent)

Для упрощения вызова утилит в примерах есть командные файлы, в которых вызываются утилиты с аргументами

holdevent.bat - запускается до старта основного приложения / получателя события (например, через "Автозагрузку" главного меню операционной системы).

setevent.bat - сценарий для перевода события в отмеченное состояние. Вызов этого сценария настраивается из диалога настроек KioskAlarm, вкладка "Параметры", параметр "Запуск приложения при нарушении контура".

intercept.bat - отладочный сценарий, который эмулирует действия программы-получателя для проверки, что событие сгенерировано и отмечено успешно (открывает событие и если оно установлено - перезапускает его). При запуске основного приложения этот сценарий запускать не надо (т.к. оно может перехватывать событие)